SPIS TREŚCI:

# I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Wstęp	3

2. Inwestor	3

3. Założenia programowe	3

4. Zatrudnienie	4

5. Wyposażenie 	4

6. Powierzchnia	4

7. Wytyczne branżowe	4

7.1. Wytyczne do prac budowlanych 	4

7.2. Wytyczne do prac elektrycznych 	5

7.3. Wytyczne do instalacji wod. – kan. 	6

7.4. Wytyczne do projektu wentylacji	6

7.5. Wytyczne do ogrzewania pomieszczeń	7

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

Rys. nr 1  Projekt technologiczny MINI BARU Z ZAPLECZEM w krytym basenie - 
- rzut piętra …………………………………………………………… skala 1:50.

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny MINI BARU                Z ZAPLECZEM w krytym basenie we Włoszczowej przy ul. Wiśniowej.

- Inwestor

GMINA WŁOSZCZOWA

29 – 100 WŁOSZCZOWA, ul. PARTYZANTÓW Nr 14

- Założenia programowe

W mini barze obsługiwani będą uczestnicy i pracownicy pływalni.

W ramach prowadzonej działalności gastronomicznej przewiduje się podawanie posiłków gorących na bazie gotowych półfabrykatów i mrożonek. Przykładowy asortyment posiłków:

  - kanapki;

  - hamburger;

  - hot – dog;

  - zapiekanka z opiekacza dwustronnego;

  - sałatki (gotowe, dostarczane z zewnątrz do baru);

  - napoje gorące (kawa, herbata);

  - napoje zimne (wody, sok).

Mięso świeże przygotowywane będzie na wydzielonym stanowisku obróbki mięsa w zapleczu bufetu.

Sosy na bazie majonezu kupowane będą w MAKRO.

Zapiekanka w formie kanapki z bułki, mięsa i sera poddawana będzie obróbce cieplnej w opiekaczu dwustronnym.

Wyżej wymieniony asortyment nie wymaga przygotowania brudnego. W barze nie będą używane jaja.

Surowce jako półfabrykaty dostarczane będą codziennie w stanie zamrożonym lub świeżym, przed oficjalnym otwarciem pływalni.

Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowego użytku. Po konsumpcji naczynia (tacki i itp.) wrzucane będą do kosza wyłożonego workiem jednorazowego użytku.

Napoje wydawane będą w naczyniach wielokrotnego użytku – szkło. Pod ladą w bufetach zlokalizowano zmywarki do szkła.

Ilość miejsc konsumpcyjnych wynosiła będzie 18 m. k..

Ilość wydawanych posiłków około 100 posiłków/dzień.

Dla konsumentów przewidziano W.C..

- Zatrudnienie

W projektowanym mini barze zatrudnienie wynosiło będzie 2 osoby (kobiety), dla których przewidziano szafki ubraniowe dwudzielne w pomieszczeniu szatniowo – socjalnym i W.C.

- Wyposażenie

Zestawienie wyposażenia z podaniem danych technologicznych urządzeń podano w tabeli na rysunku technologicznym.

- Powierzchnia

1. Sala konsumentów	23,40 m2

2. Bufet	7,70 m2

3. Zaplecze bufetu	10,05 m2

4. Magazyn	3,16 m2

5. Pomieszczenie szatniowo – socjalne	6,77 m2

6. W.C. personelu	3,21 m2

7. Komunikacja	4,92 m2

Razem 	61,39 m2

7. Wytyczne branżowe

7.1. Wytyczne do prac budowlanych

Wysokość pomieszczeń w świetle minimum 3,0 m.

#### Sala konsumentów

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – malowane farbą akrylową do pełnej wysokości

Bufet

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą akrylową

Zaplecze bufetu, magazyn żywności

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą akrylową

Pomieszczenie szatniowo – socjalne

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – malować farbą akrylową do pełnej wysokości, przy zlewie i umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i w bok 0,6 m poza obrys urządzenia

W.C.

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą akrylową

##### Pomieszczenie porządkowe

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą akrylową

Korytarz

Podłoga – płytki ceramiczne

Ściany – malowane farbą akrylową do pełnej wysokości

Instalacje – wszystkie w wykonaniu krytym

7.2. Wytyczne do prac elektrycznych

Moc zainstalowana na cele technologiczne wynosi 17,2 kW.

Rodzaj zasilania, moc zainstalowaną poszczególnych urządzeń podano w tabeli na rysunku technologicznym.

Oświetlenie elektryczne:

1. Sala konsumentów (holl) z bufetem	300 lux

2. Zaplecze bufetu	300 lux

3. Magazyn	250 lux

4. Pomieszczenia socjalne i W.C.	200 lux

7.3. Wytyczne do prac wod. – kan.

Budynek pływalni podłączony jest do instalacji wod. – kan. miejskiej.

Zapotrzebowanie wody:

Woda na cele technologiczne:

100 posiłków/dzień x 30 l/posiłek x 0,5 = 1500 l = 1,5 m3/dzień

w tym woda ciepła w ilości 0,75 m3/dzień.

Woda na cele socjalne:

2 prac. X 30 l/prac. = 60 = 0,06 m3/dzień

Woda na cele porządkowe:

60 m2 x 1,5 l/m2 = 90 l = 0,09 m3/dzień

Razem dzienne zapotrzebowanie wody wynosi 1,65 m3/dzień.

Ścieki z baru należy odprowadzić do kanalizacji miejskiej.

UWAGA!!!

Na dzień odbioru inwestor powinien posiadać wyniki badania wody.

7.4. Wytyczne do projektu wentylacji

- Sala konsumentów

Ilość miejsc konsumpcyjnych	18 m. k.

Wskaźnik ilości powietrza	20 m3/godz./konsumenta

Kubatura				~ 70,0 m3

- Zaplecze bufetu

Zyski ciepła od urządzeń:

Poz. 3.3. Kuchenka elektryczna 4 płyt. z piekarnikiem		1 szt.

- jawne zyski ciepła – 2000 kcal

Nad kuchenką elektryczną i stołem pod ewentualne urządzenie cieplne przewidziano okap wentylacyjny poz. 3.5. o wym. 1600 x 600 mm.

- Magazyn

Zyski ciepła od urządzeń:

Poz. 4.1. Lodówka		2 szt.

- jawne zyski ciepła – 450 kcal/godz. x 2 = 900 kcal/godz.

- Pomieszczenie szatniowo - socjalne

Zalecana krotność wymiany powietrza 4 wym./godz.

- W.C.

Wentylacja mechaniczna o wydajności:

- na jedną miskę ustępową 50 m3/godz.

- Na jeden pisuar 25 m3/godz.

Instalację tą zblokować z wyłącznikiem światła. Zamontować drzwi wentylowane.

7.5. Wytyczne do ogrzewania pomieszczeń

System ogrzewania wody. Instalować grzejniki gładkie, łatwe do utrzymania czystości.