##### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

- Opis techniczny

### Część obliczeniowa								– zał. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu						rys. nr 1

- Profil podłużny									rys. nr 2

- Szczegóły konstrukcyjne								rys. nr 3

- Przekroje poprzeczne 								rys. nr 4.1

- Przekroje poprzeczne 								rys. nr 4.2

- Przekroje poprzeczne 								rys. nr 4.3

- Przepust ∅50									rys. nr 5

- Studnia przelotowa ∅1600							rys. nr 6

Opis techniczny

Drogi wewnętrzne i parkingi na terenie krytego basenu we Włoszczowie

przy ul. Wiśniowej

- Dane ogólne

  - Inwestor – GMINA WŁOSZCZOWA

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

  - Biuro projektów – ARCAD Sp. z o.o.  Spółka Komandytowo-Akcyjna.

- Podstawa opracowania

  - Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Biurem Projektów

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

  - Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r.

  - Dokumentacja geotechniczna

  - Projekt budowlany

- Lokalizacja

- Teren przeznaczony pod lokalizację dróg i parkingów oraz zjazdu publicznego na działki objęte inwestycją położony jest w miejscowości Włoszczowa przy ul. Wiśniowej (droga powiatowa). Ulica Wiśniowa w chwili obecnej posiada nawierzchnię bitumiczną z poboczem gruntowym i rowem drogowym. Teren pod względem ukształtowania jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na terenie występuje istniejące uzbrojenie w postaci kanału ciepłowniczego.

- Powierzchniową warstwę działki do głębokości 0,3m stanowi gleba od 0,3 do 0,6m zwietrzelina gliniasta z okruchami margla, poniżej do głębokości 1,5m zalega margiel koloru jasnoszarego. W otworach badawczych wody gruntowej nie stwierdzono.

- Zakres opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i Decyzją ZDP we Włoszczowie projektuje się zjazd publiczny szerokości jezdni 5,0m wyokrąglony łukami poziomymi o promieniu R=8,0m z krawężnikiem betonowym obniżonym jezdni ulicy Wiśniowej. Droga wewnętrzna posiadać będzie szerokość projektową 6,0m, wzdłuż drogi zlokalizowano 3 miejsca postojowe dla autobusów. Po prawej stronie drogi wewnętrznej zlokalizowano parking dla 71 samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych usytuowanych pod kątem prostym do osi dróg wewnętrznych. Drogi wewnętrzne przed projektowanym budynkiem zakończono placem manewrowym o wymiarach 20x23m.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zjazdu, dróg wewnętrznych i parkingów dla samochodów osobowych przyjęto w oparciu o analogię do Dziennik Ustaw nr 43. Założono obciążenie ruchem KR2 dla podłoża gruntowego G1, gdzie hz=0,45m, przyjęto następującą konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm lub kruszywo 2-4mm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Od strony krawędzi jezdni ul. Wiśniowej krawężnik obniżono do wysokości 0cm.

Na drogach wewnętrznych światło krawężnika przyjęto 12cm.

Konstrukcję nawierzchni jezdni parkingów dla autobusów przyjęto w oparciu o Dziennik Ustaw nr 43. Założono obciążenie ruchem KR2 dla podłoża gruntowego G1, gdzie hz=0,45m, przyjęto następującą konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm lub kruszywo 2-4mm

- podbudowa z chudego betonu grubości 20 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

Szczegóły konstrukcyjne przedstawia rys. nr 3.

- Konstrukcja chodników

Nawierzchnię chodników projektuje się z kostki betonowej kolorowej grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm.

W rejonie projektowanego oczka wodnego projektuje się ciągi piesze o nawierzchni żwirowej grubości 10cm.

Nawierzchnia chodnika od strony terenów zielonych ograniczona jest obrzeżem betonowym 6x20cm.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejącego i przedstawiają się one następująco

Wykop – 162,4m3

Nasyp – 1454,24m3

Niedobór gruntu na nasypy w postaci gruntów przepuszczalnych należy dowieźć z odległości 5km w ilości 1291,83m3.

Roboty ziemne policzone zostały po usunięciu warstwy humusu średniej grubości 0,3m.

- Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego zjazdu, drogi manewrowej i parkingów projektuje się powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego obiektu. Na trasie istniejącego rowu drogowego projektuje się przepust z rur żelbetowych 50 długości l=38m ze studnią rewizyjną 1600 z włazem typu ciężkiego.

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80